Государственное бюджетное образовательное учреждение «Комплексный реабилитационно-образовательный центр для детей с нарушениями слуха и зрения»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

для неслышащих обучающихся

Наименование учебного курса: технология

Класс: 11 кор. класс

Срок реализации программы:2022-2023 учебный год

Составитель: Туаев  Г.А.

2022-2023   учебный год

Пояснительная записка

.

Адаптированная рабочая программа основного общего образования глухих детей определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. Нормативно- правовую  базу разработки  АООП ООО глухих  детей составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Устав ГБОУ «КРОЦ» для детей с нарушениями слуха и зрения

г. Владикавказ.

Прогнозируемые результаты подготовки учащихся к окончанию 11 класса

Личностные – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, являются:

- Проявление познавательных интересов в технологической деятельности

- Развитие трудолюбия и ответственности

- Овладевание  правилами и нормами научной организации умственного и физического труда

- Самооценка своих способностей

- Становление самоопределения в будущей профессиональной деятельности

- Осознание необходимости труда как условия эффективной социализации

- Готовность к ведению домашнего хозяйства.

Метапредметные – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, являются:

- Алгоритмизированное планирование деятельности

- Определение рациональных способов решения задачи

- Комбинирование алгоритмов деятельности

- Решение нестандартных проблем

- Самостоятельная организация технологического процесса

- Моделирование предметов и процессов

Предметные включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения технологии в основной школе отражают:

- Рациональное  использование информации

- Оценка свойств материалов и областей их применения

- Ориентация в средствах труда

- Владение методами чтения и составления технологической информации

- Проектирование последовательности трудовых операций

- Соблюдение норм и правил безопасности труда

- Контроль за трудовой деятельностью

- Выявление допущенных ошибок и способов их исправления

- Документирование результатов труда

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.

В конце учебного курса учащиеся смогут знать:

- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;

- конструкторскую и технологическую документацию, технологический процесс.

- какие свойства  конструкционных материалов необходимо учитывать при их обработке;

- общее устройство столярного верстака, сверлильного станка.

- назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного инструмента; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;

- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям;

- виды пиломатериалов;

- принципы ухода за одеждой и обувью

- правила безопасной работы с материалами и инструментами.

уметь:

- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда.

- выполнять основные операции по обработке древесины и металлов ручными      инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим  картам

графически изображать основные виды механизмов передач;

- находить необходимую техническую информацию;

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;

- читать чертежи и технологические карты.

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке;

- соединять детали из конструкционных материалов склеиванием, на гвоздях, шурупах,   заклепках, фальцевым швом.

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов.

Коррекционная цель, задачи с учетом специфики обучающихся 11 класса:

Так как по данной программе обучаются дети с ОВЗ (ЗПР), особенностью которых является высокая утомляемость, низкий уровень усвоения материала, плохая память, нарушено конструктивно – пространственное мышление, добавляются цели и задачи коррекционного обучения:

- Развивать ассоциативное мышление

- Развивать эмоционально-образное восприятие мира

- Развивать анализирующее наблюдение, выделяя основные признаки предмета

- Развивать конструкторское мышление и воображение учащихся

- Развивать координацию движений в процессе преобразования объекта труда

- Развивать логическое мышление, закрепляя навыки самостоятельной работы при выполнении трудовых операций

- Развивать произвольность через последовательность выполнения действий

- Развивать наблюдательность и опыт практического обобщения

- Развивать познавательную активность через интерес школьников к выполняемой работе

- Формировать ассоциативное мышление через сравнение форм различных предметов

- Формировать у обучающихся образ конкретного объекта на основе словесных объяснений

- Способствовать развитию мелкой мускулатуры кистей и выработки точности движений

- Формировать умение проводить анализ образца

- Формировать способность сравнения изготовленного изделия с заданным образцом

- Развивать образное мышление на уровне взаимосвязи явлений

- Развивать волевые качества, самостоятельность

- Развивать творческие способности детей на базе пройденного материала и сформированных навыков свободного использования основных конструктивных свойств материала.

Планируемые результаты обучения 11 класса

В конце учебного года учащиеся    11  класса  освоят знания:

- Правила поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментами.

- Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения

- Виды художественной отделки столярных изделий.

- Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе.

- Виды мебели

- Элементы деталей столярного изделия

- Иметь представление о трудовом законодательстве.

- Иметь представление о плотничных работах на строительстве.

- Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение.

- Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки.

- Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки.

- Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус)

- Строительные инструменты и приспособления: терка, гладилка, сокол, малка для штукатурных работ.

- Мебельная фурнитура и крепежные изделия

- Элементы оконного блока.

- Изоляционные и смазочные материалы

- Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства

- Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции.

- Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей.

- Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола.

- Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки.

- Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение.

- Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные особенности видов.

- Изготовление фанеры, ее виды.

- Древесностружечные и древесноволокнистые плиты

Учащиеся сформируют умения:

- Работать на верстаке.

- Изготовление столярных изделий с художественной отделкой поверхности.

- Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора.

- Изготовление строительных инструментов: терки, гладилки.

- Изготовление несложной мебели с  художественной отделкой поверхности.

- Сборка изделий на клею.

- Выполнять  ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; заделка трещин.

- Выполнять смазку инструментов и оборудования.

- Устанавливать и регулировать  мебельную фурнитуру.

- Работать на СТД-120.

Учебно-тематический план 11 класс

| Учебная четверть | № п/п | Название темы | Кол-во часов | В т.ч. Практические работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I четверть ( 80 ч) | 1. | Вводное занятие | 4 ч |  |
|  | 2. | Художественная отделка столярного изделия | 126 ч | 80 ч |
|  | 3. | Практическое повторение | 10 ч | 8 ч |
| II четверть ( 80 ч) | 1. | Вводное занятие | 4 ч |  |
|  | 2. | Мебельное производство. Изготовление моделей мебели | 49 ч | 36 ч |
|  | 3. | Трудовое законодательство | 12 ч |  |
|  | 4. | Строительное производство Плотничные работы | 17 ч | 10 ч |
|  | 5. | Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовка изделия. | 13 ч |  |
|  | 6. | Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ | 23 ч | 12ч |
|  | 7. | Практическое повторение | 26 ч | 18 ч |
| III четверть ( 100 ч) | 1. | Мебельное производство Вводное занятие | 4 ч |  |
|  | 2. | Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности | 53 ч | 40 ч |
|  | 3. | Мебельная фурнитура и крепежные изделия | 14 ч |  |
|  | 4. | Практическое повторение | 56 ч | 46 ч |
|  | 5. | Строительное производство Элементы оконного блока | 13 ч |  |
|  | 6. | Столярные и плотничные ремонтные работы | 18ч | 10 ч |
|  | 7. | Самостоятельная работа | 20 ч | 14 ч |
|  |  | Изоляционные и смазочные материалы. | 4 ч | 2 ч |
| IV четверть ( 80 ч) | 1. | Мебельное производство Вводное занятие | 4 ч |  |
|  | 2. | Сведения и механизации и автоматизации мебельного производства | 18 ч | 10 |
|  | 3. | Изготовление секционной мебели. | 22 ч | 16ч |
|  | 5. | Строительное производство. Плотничные работы. | 12 ч | 10 |
|  | 6. | Кровельные и облицовочные материалы. | 4ч |  |
|  | 7. | Настилка линолеума. | 13 ч |  |
|  | 8. | Практическое повторение. | 48 ч | 40 ч |
|  | 9. | Фанера и древесные плиты. | 14ч | 6 ч |
|  | 10. | Контрольная итоговая работа за год. | 8 ч | 4 ч |
|  |  | ИТОГО: | 610 ч | 362 ч |

Содержание программы:

I четверть (140 ч)

Вводное занятие (4 ч.)

Задачи обучения в 9 классе. План работы на четверть. Распределение обязанностей и рабочих мест. Организация рабочего места. Инструктаж по охране труда. Правила противопожарной безопасности. Инструменты и материалы для работы в столярной мастерской. Хранение инструментов и уход за ними. Экономное расходование материалов

Художественная отделка столярного изделия  (126 ч.)

Изделия. Шкатулка. Коробка шахмат.

Теоретические сведения. Виды художественной отделки столярных изделий. Эстетические требования к изделию. Особенности отделки изделия в технике геометрической резьбы. Материал для геометрической резьбы. Цвет, текстура разных древесных пород. Шкаулка: детали, материал, вид соединения деталей, отделка. Ориентировка по чертежу. Выполнение технического рисунка.

Практические работы. Выпиливание и изготовление деталей шкатулки по заданным размерам. Соединение деталей шкатулки на клею и при помощи петель. Перевод композиции при помощи шаблона  на поверхность шкатулки. Резание композиции. Прозрачная отделка шкатулки.

Самостоятельная работа (10 ч)

Виды работы. Изготовление. Ручка для молока, деталь цилиндрического сечения, толкушка

II  четверть (144 ч)

Мебельное производство

Вводное занятие (4 ч.)

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Правила противопожарной безопасности в учебной мастерской.   Общие сведения о мебельном производстве.

Изготовление мебели ( 49 ч.)

Изделия. Стул.

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели.

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, шта-пик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз.

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ.

Трудовое законодательство ( 12 ч.)

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии.

Строительное производство

Плотничные работы ( 17 ч)

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит.

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности.

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки изделия(  13 ч)

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная).

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки.

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения.

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам.

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ (23 ч)

Изделия. Терки. (Дополнительно - гладилка).

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки.

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий.

Практическое повторение ( 26 ч)

Изделие. Подставка для ножей.

III четверть ( 182 ч)

Мебельное производство

Вводное занятие (4 ч)

План работы на четверть. Инструктаж по охране труда. Инструктаж по противопожарной безопасности.

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. ( 53 ч.)

Объект отделки геометрической резьбой. Стул.

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. Эстетические требования к изделию. Особенности отделки изделия в технике геометрической резьбы. Материал для геометрической резьбы.

Практические работы. Перевод орнамента геометрической резьбы на ножки стула. Резание орнамента. Прозрачная отделка стула.

Мебельная фурнитура и крепежные изделия  ( 14ч.)

Теоретические сведения. Фурнитура для под вижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель.  Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков.

Практическое повторение ( 56 ч)

Изделие. Дверная ручка.

Строительное производство.

Элементы оконного блока ( 13 ч.)

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски  оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях.

Столярные и плотничные ремонтные работы ( 18 ч)

Объекты работы. Столярные верстаки, парты.

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов.

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; заделка трещин.

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей.

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества работы

Самостоятельная работа (20 ч)

Изделие. Скалка.

Изоляционные и смазочные материалы (4ч)

Объекты работы. Столярные верстаки,

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение.

Гидроизоляционная пленка, виды, применение.

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервировации металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы.

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования.

IV четверть ( 143 ч)

Мебельное производство

Вводное занятие (4 ч)

План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. Правила противопожарной безопасности в учебной мастерской.

Сведения о механизации и автоматизации мебельного  производства ( 18 ч)

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. Механизация автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудовние для сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции.

Изготовление секционной мебели ( 22 ч)

Изделия. Школьная мебель.

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей.

Практические работы. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей.

Строительное производство

Плотничные работы ( 12 ч)

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях.

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию.

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных работ.

Практические работы. Монтаж пола, в строении из деревянных конструкций.

Кровельные и облицовочные материалы ( 4 ч)

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные

мастики: свойства, применение.

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение.

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам.

Настилка линолеума ( 13 ч)

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума.

Практическое повторение ( 48 ч)

Изделия. Трибуна.

Фанера и древесные плиты ( 14ч )

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и применение.

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их  виды,  изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обработки.

Лабораторно-практическая работа. Определение названий пороков и дефектов по образцам разных видов фанеры и древесных плит.

Контрольная работа ( 8 ч)

Изделия. Соединение УС-3,  соединение УЯ.

Календарно-тематическое планирование 11 класса

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | б | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тема урока | К-во часов |  | Тип урока, Вид деятельности | Элементы содержания | Требования к уровню учащихся (результат) | Вид контроля |  | Дата поведения |  |  |  |  |
| I четверть ( 140 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное занятие ( 6 ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | Вводное занятие Первичный инструктаж по охране труда Инструменты и материалы для работы в столярной мастерской | 4 |  | Объяснение нового материала. Беседа Урок-повторение | Задачи обучения в 10 классе. План работы на четверть. Распределение обязанностей и рабочих мест. Организация рабочего места. Инструктаж по охране труда. Правила противопожарной безопасности. Инструменты и материалы для работы в столярной мастерской. Хранение инструментов и уход за ними. Экономное расходование материалов | Знать: - правила безопасной работы в мастерской; - правила противопожарной безопасности. Уметь: - организовывать рабочее место. Знать: - инструменты и материалы для работы в столярной мастерской. Уметь: -подготавливать инструменты к работе, правильно ухаживать за ними; -экономно расходовать материалы. | Ответы на вопросы. Тестирование Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| Художественная отделка столярных изделий ( 126 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 | Художественная отделка столярных изделий | 4 |  | Объяснение нового материала | Виды художественной отделки столярных изделий. Эстетические требования к изделию. Особенности отделки изделия в технике геометрической резьбы. | Знать: -виды художественной отделки столярных изделий; - особенности техники геометрической резьбы. Уметь: распознавать разные виды отделки. | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 9-12 | Материал для геометрической резьбы. Знакомство с изделием (шкатулка) | 4 |  | Объяснение нового материала | Материал для геометрической резьбы. Цвет, текстура разных древесных пород. Шкаулка: детали, материал, вид соединения деталей, отделка. Ориентировка по чертежу. Выполнение технического рисунка. | Знать: - назначение и виды резьбы по дереву; - материал для резьбы, инструменты. Детали изделия и материал для его изготовления. Уметь: -выбирать рисунок для резьбы; -ориентироваться в чертеже изделия; -выполнять технический рисунок | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 13-16 | Технологическая последовательность изготовления шкатулки. | 4 |  | Комбинированный | Составление последовательности изготовления шкатулки. | Знать: - названия операций по изготовлению шкатулки. Уметь: составлять последовательность изготовления шкатулки. | Заполнение технологической карты |  |  |  |  |  |  |
| 17-20 | Изготовление чистовой заготовки крышки шкатулки. | 4 |  | Комбинированный | Последовательность строгания прямоугольной заготовки. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Предупреждение ошибок при строгании. | Знать: -правила безопасной работы при строгании; -последовательность строгания прямоугольной заготовки. Уметь: выполнять строгание лицевой пласти и лицевой кромки | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 21-24 | Изготовление чистовой заготовки крышки шкатулки. | 4 |  | Комбинированный | Строгание пласти и кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Предупреждение ошибок при строгании. | Знать: -правила безопасной работы при строгании; -последовательность строгания прямоугольной заготовки. Уметь: выполнять строгание пласти и кромки | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 25-29 | Изготовление чистовой заготовки корпуса шкатулки. | 4 |  | Комбинированный | Последовательность строгания прямоугольной заготовки. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Предупреждение ошибок при строгании. | Знать: -правила безопасной работы при строгании; -последовательность строгания прямоугольной заготовки. Уметь: выполнять строгание лицевой пласти и лицевой кромки | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 30-34 | Изготовление чистовой заготовки корпуса шкатулки. | 4 |  | Комбинированный | Строгание пласти и кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Предупреждение ошибок при строгании. | Знать: -правила безопасной работы при строгании; -последовательность строгания прямоугольной заготовки. Уметь: выполнять строгание пласти и кромки | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 35-40 | Разметка углубления корпуса. Выпиливание отверстия корпуса. | 6 |  | Комбинированный | Разметка углубления с припуском на обработку. Выпиливание отверстия по линиям разметки. Технические требования к выполнению данной операции | Знать: - правила безопасной работы при пилении. Уметь: - выполнять разметку и выпиливание отверстия | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 41-44 | Обработка углубления напильником. | 4 |  | Комбинированный | Обработка углубления напильником. Технические требования к выполнению данной операции | Знать: - правила безопасной работы при опиливании. -требования к обрабатываемой поверхности. Уметь: - выполнять опиливание деталей шкатулки. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 45-49 | Обработка углубления шлифовальной шкуркой. | 4 |  | Комбинированный | Обработка углубления шлифовальной шкуркой. | Знать: - правила безопасной работы при шлифовании. Уметь: - выполнять отделку изделия шлифованием. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 50-54 | Выпиливание донышка шкатулки. Соединение донышка и корпуса на клею. | 4 |  | Комбинированный | Выпиливание заготовки по заданным размерам. Технические требования к выполнению данной операции. Виды клея. Подбор клея для конкретного изделия. Сборка изделия на клею | Знать: - правила безопасной работы при пилении; -режим склеивания; -правила безопасной работы с клеем. Уметь: -выпиливать детали по заданным размерам; -склеивать детали изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 55-59 | Подгонка мест соединений. Соединение корпуса и крышки при помощи навесов. | 4 |  | Комбинированный | Выполнить подгонку мест соединений. Соединить корпус и крышку шкатулки при помощи навесов. Анализ выполненной работы | Знать: -последовательность соединения при помощи навесов Уметь: -выполнить подгонку мест соединений; -выполнять соединения при помощи навесов - оценивать качество выполненной работы | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 60-64 | Покрытие шкатулки морилкой | 4 |  | Комбинированный | Отделка шкатулки морилкой. Правила безопасной работы при отделке изделия морилкой. Оценка качества готового изделия. | Знать: способы отделки изделия; -правила безопасной работы при работе с морилкой. Уметь: -выполнять отделку изделия морилкой; -оценивать качество готового изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 65-69 | Инструменты для художественной отделки изделия | 4 |  | Комбинированный | Инструменты для художественной отделки изделия: косяк. Подготовка инструментов к работе. Правила безопасной работы | Знать: инструмент для выполнения геометрической резьбы; -правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -правила безопасной работы при выполнении доводки инструмента. Уметь: выполнять доводу инструмента. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 70-74 | Разметка и резание фигуры «сколышки» | 4 |  | Комбинированный | Приемы выполнения геометрической резьбы (Нанесение и резание фигуры «сколышки» на учебной доске). Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы. Уметь: -наносить фигуру «сколышки» на учебную доску - резать фигуры «сколышки» на учебной доске). | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 75-78 | Разметка фигуры «ромбики» | 4 |  | Комбинированный | Нанесение фигуры «ромбики» на учебную доску. Приемы выполнения геометрической резьбы. Резание фигуры «ромбики» на учебной доске. Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - последовательность разметки фигуры «ромбики» на учебную доску. Уметь: -наносить фигуру «ромбики» на учебную доску | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 79-84 | Разметка фигуры «витейка» | 4 |  | Комбинированный | Нанесение фигуры «витейка» на учебную доску. Приемы выполнения геометрической резьбы. Резание фигуры «витейка» на учебной доске. Возможный брак | Знать: - последовательность разметки фигуры «витейка». Уметь: -наносить фигуру «витейка» на учебную доску | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 85-88 | Разметка фигуры «пирамида». | 4 |  | Комбинированный | Нанесение фигуры «пирамида» на учебную доску. | Знать: - последовательность разметки фигуры «пирамида». Уметь: -наносить фигуру «пирамида» на учебную доску | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 89-94 | Разметка фигуры «звездочка» | 4 |  | Комбинированный | Нанесение фигуры «звездочка» на учебную доску. Приемы выполнения геометрической резьбы. Резание фигуры «звездочка» на учебной доске. Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - последовательность разметки фигуры «звездочка». Уметь: -наносить фигуру «звездочка» на учебную доску | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 95-98 | Разметка фигуры «квадраты» | 4 |  | Комбинированный | Нанесение фигуры «квадраты» на учебную доску. Приемы выполнения геометрической резьбы. Резание фигуры «квадраты» на учебной доске. Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - последовательность разметки фигуры «квадраты». Уметь: -наносить фигуру «квадраты» на учебную доску | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 99-102 | Разметка фигуры «розетка» | 4 |  | Комбинированный | Нанесение фигуры «розетка» на учебную доску. Приемы выполнения геометрической резьбы. Резание фигуры «розетка» на учебной доске. Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - последовательность разметки фигуры «розетка». Уметь: -наносить фигуру «розетка» на учебную доску | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 103-106 | Разметка фигуры «сияние» | 4 |  | Комбинированный | Нанесение фигуры «сияние» на учебную доску. Приемы выполнения геометрической резьбы. Резание фигуры «сияние» на учебной доске. Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - последовательность разметки фигуры «сияние». Уметь: -наносить фигуру «сияние» на учебную доску | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 107-110 | Резание композиции на черновой заготовке | 4 |  | Практическая работа | Приемы резания композиции. Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на учебной доске. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 111-114 | Нанесение композиции на крышку шкатулки | 4 |  | Комбинированный | Способы нанесения композиции на поверхность детали. Использование копировальной бумаги для нанесения композиции. Разметка композиции с помощью линейки и угольника. | Знать: - способы нанесения композиции на поверхность детали. Уметь: -выполнять разметку композиции. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 115-118 | Резание композиции на крышке шкатулки | 4 |  | Практическая работа | Приемы резания композиции. Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять геометрическую резьбу. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 119-122 | Отделка шкатулки | 4 |  | Практическая работа | Приемы резания композиции. Возможный брак при выполнении резьбы. Отделка изделий морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. Правила безопасной работы при лакировании изделия. Оценка качества изделия. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять геометрическую резьбу. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа (8 ч) ИЗДЕЛИЯ: Ручка для молока, деталь цилиндрического сечения, толкушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123-126 | Изготовление ручки для молотка согласно технологической карты. | 2 |  | Самостоятельная работа | Последовательность изготовления ручки для молотка. | Знать: - правила безопасной работы. Уметь: - изготавливать ручку для молотка | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 127-130 | Точение детали цилиндрического сечения согласно технологической карты. | 2 |  | Самостоятельная работа | Последовательность точения изделия. | Знать: - правила безопасной работы при работе на СТД-120. Уметь: - изготавливать деталь цилиндрического сечения. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 131-134 | Точение толкушки согласно технологической карты. | 4 |  | Самостоятельная работа | Последовательность точения изделия. | Знать: - правила безопасной работы при работе на СТД-120. Уметь: - изготавливать деталь цилиндрического сечения. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| II четверть ( 144 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное занятие( 4 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Вводное занятие. Общие сведения о мебельном производстве. | 2 |  | Объяснение нового материала | План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. Виды мебели. Предприятия, выпускающие мебель. Профессии мебельного производства | Знать: - правила безопасной работы. Иметь: - представление о мебельном производстве | Тестирование Заслушивание кратких сообщений о профессиях мебельного производства |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление мебели ( 49 ч) ИЗДЕЛИЕ: Стул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | Виды мебели | 2 |  | Объяснение нового материала | Требования к современной мебели (эстетические, технико-экономические). Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу соединения частей (секциАл, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая) | Знать: -требования, предъявляемые к современной мебели; -виды мебели. Уметь: - определять вид мебели по рисунку и образцу. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 5-7 | Детали и элементы столярных изделий | 3 |  | Комбинированный | Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. | Знать: - детали и элементы столярных изделий. Уметь: - определять элементы столярных изделий по образцу или рисунку | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 8-9 | Изучение чертежей изготовления деталей стула. Изучение сборочных чертежей изделия | 2 |  | Комбинированный | Изучение чертежей изготовления деталей стула. Изучение сборочных чертежей стула. | Уметь: -читать чертежи деталей изделия; -находить по чертежу образец детали изделия; - определять по чертежу способ соединения деталей; - составлять план изготовления детали | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 10-11 | Выполнение заготовительных операций, подбор материала | 2 |  | Практическая работа | Подбор материала для изготовления стула. Черновая разметка заготовок и их отпиливание. | Знать: -правила выбора материала для изготовления стула; -требования к заготовкам. Уметь: -подбирать материал для изготовления стула; -выполнять черновую разметку и отпиливание заготовок. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 12-13 | Строгание базовой пласти и базовой кромки передних ножек. | 2 |  | Комбинированный | Строгание базовой пласти и базовой кромки передних ножек. | Знать: -правила безопасной работы при строгании; Уметь: -строгать базовую пласть и базовую кромку; | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 14-15 | Строгание базовой пласти и базовой кромки задних ножек. | 2 |  | Комбинированный | Строгание базовой пласти и базовой кромки задних ножек. | Знать: -правила безопасной работы при строгании; Уметь: -строгать базовую пласть и базовую кромку; | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 16-18 | Выпиливание брусков квадратного сечения 450х30х30 4 шт. | 3 |  | Комбинированный | Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления волокон древесины. | Уметь: -выполнять разметку и выпиливание заготовок для проножек. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 19-20 | Выпиливание брусков квадратного сечения 470х30х30 5 шт. | 2 |  | Комбинированный | Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления волокон древесины. | Уметь: -выполнять разметку и выпиливание заготовок для проножек. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 21-24 | Изготовление проножек по заданным размерам | 4 |  | Комбинированный | Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. Способы крепления заготовки. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкуркой в прихватке. Отрезание заготовки резцом. | Уметь: -организовать рабочее место; -закреплять заготовки; -выполнять черновую и чистовую обработку , шлифование и отрезание изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 25-26 | Выпиливание черновой заготовки спинки. Изготовление чистовой спинки. | 2 |  | Комбинированный | Правила безопасности при строгании изделия. Выстрагивание спинки по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: -выполнять разметку и выпилить заготовку для спинки; - выстрогать спинку по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 27-28 | Разметка и сверление отверстий на ножках. | 2 |  | Комбинированный | Инструменты для разметки. Разметка отверстий по заданным размерам. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление глухих отверстий. | Знать: -правила разметки; - правила безопасной работы при сверлении. Уметь: -ориентироваться в чертеже изделия; - выполнять разметку отверстий по заданным размерам; - выполнять сверление глухих отверстий на станке. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 29-31 | Подгонка и сборка стула на клею | 3 |  | Практическая работа | Виды клея. Подбор клея для конкретного изделия. Сборка стула на клею. | Знать: -режим склеивания; -правила безопасной работы с клеем. Уметь: - склеивать детали изделия | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Трудовое законодательство (12 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32-33 | Прием и увольнение с работы. | 2 |  | Объяснение нового материала | Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор, его содержание. | Иметь представление: -о порядке приема и увольнения с работы; -о содержании трудового договора. | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 34-35 | Права и обязанности рабочих. Виды оплаты труда | 2 |  | Объяснение нового материала | Права и обязанности рабочих. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. | Иметь представление: - о правах и обязанностях рабочего; -о видах оплаты труда. | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 36-37 | Охрана труда на предприятиях. Трудовая и производственная дисциплина. Труд молодежи | 2 |  | Объяснение нового материала | Охрана труда на предприятиях. Обучение работников безопасным приемам работы. Инструктаж работников по охране труда. Обязанности работников по соблюдению ими норм и правил охраны труда. Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни Порядок разрешения трудовых споров. Труд молодежи. Порядок приема на работу. Продолжительность рабочего времени. Медицинские осмотры. | Иметь представление: - об организации службы охраны; -о льготах, предоставляемых государством молодым рабочим с целью сохранения их здоровья Знать: - продолжительность рабочего времени. Уметь: - различать понятия трудовая дисциплина и производственная труда на предприятии; | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| Строительное производство Плотничные работы ( 17 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-40 | Плотничные работы. Теска древесины. Подготовка инструментов и приспособлений к работе. | 3 |  | Комбинированный | Содержание плотничных работ в строительстве. Инструменты для плотничных работ. Теска древесины: назначение технологической операции, организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. | Знать: -содержание плотничных работ; - назначение технологической операции, инструменты для ее выполнения; - последовательность подготовки инструментов и приспособлений к работе; - правила безопасной работы. Уметь: - организовывать рабочее место для тески древесины; - проверять правильность насадки топорища, заточки топора. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 41-42 | Технология тески бревен. Выборка четвертей и пазов. | 2 |  | Объяснение нового материала | Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Алль кромок досок. Выборка четвертей и пазов: приемы выполнения. | Знать: - технологию тески бревен; - последовательность выполнения технологической операции; - правила безопасной работы Уметь: - размечать торцы бревен и отбивать линии обтески. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 43-44 | Соединение бревна и бруска с помощью врубок | 2 |  | Объяснение нового материала | Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом | Знать: - последовательность и приемы выполнения операции соединения бревна и бруска с помощью врубок. Уметь: - выполнять образцы соединения, сращивания, наращивания бревна и бруска под углом | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 45-46 | Сплачивание доски и бруска в щит. Дисковая электропила: устройство, приемы работы. Электрорубанок: устройство, приемы работы | 2 |  | Объяснение нового материала | Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. Технические требования к качеству выполненной операции. Дисковая электропила: устройство, приемы работы и правила безопасности. Электрорубанок: устройство, приемы работы. Правила ТБ работы с электрорубанком. | Знать: - технологию сплачивания доски и бруска в щит; Уметь: - выполнять образец соединения досок и бруска в щит. -устройство дисковой электропилы и электрорубанка; -приемы работы; -правила безопасной работы | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия ( 13 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-48 | Хвойные и лиственные лесоматериалы. Ассортимент пиломатериалов и досок. | 2 |  | Урок-повторение | Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериалов: брусья, бруски, доски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. | Знать: -сферу использования хвойных и лиственных лесоматериалов; -технологию их хранения; - ассортимент пиломатериалов и досок. Уметь: - выполнять обмер лесоматериалов; -определять виды пиломатериалов и досок по образцу и рисунку | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 49-51 | Материалы и изделия для настилки пола. Виды паркета. | 3 |  | Объяснение нового материала | Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. | Знать: -ассортимент материалов и изделий для настилки пола; -их свойства, применение; - виды паркета и его назначение. Уметь: - определять виды материала и изделий для настилки пола по образцам; - определять вид паркета по образцу | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ ( 23 ч). ИЗДЕЛИЕ: Терка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52-53 | Характеристика строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ. Знакомство с изделием (терка) | 2 |  | Объяснение нового материала | Характеристика строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ (терки, гладилки, соколы, малки и др.). Назначение инструментов. Материалы для их изготовления. Технические требования к качеству выполнения. Терка для штукатурных работ. Назначение терки. Материалы для ее изготовления. Технические требования к качеству выполнения. | Знать: -характеристику строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ, их назначение; -материалы для их изготовления; - назначение терки; - материалы для ее изготовления; -названия операций по ее изготовлению. Уметь: - составлять последовательность изготовления изделия | Ответы на вопросы. Заполнение технологической карты |  |  |  |  |  |  |
| 54-55 | Подбор материала и его раскрой. | 2 |  | Комбинированный | Подбор материала для изделия. Разметка. Раскрой материала. Черновая заготовка. | Знать: -последовательность выполнения заготовительных операций; -правила безопасной работы. Уметь: - выполнять черновую заготовку деталей изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 56-57 | Изготовление ручки. | 2 |  | Комбинированный | Правила безопасности при строгании изделия. Выстрагивание основания по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать основание по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 58-59 | Изготовление основания | 2 |  | Комбинированный | Правила безопасности при строгании изделия. Выстрагивание основания по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать основание по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 60-62 | Изготовление чистовой заготовки ручки. | 3 |  | Комбинированный | Правила безопасности при строгании изделия. Выстрагивание ручки по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать ручку по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 63-64 | Выпиливание и обработка кромок ручки. Сборка терки. Прозрачная отделка. | 2 |  | Комбинированный | Разметка по заданным размерам. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Технические требования к выпиливанию. Технические требования к выполнению опиливания. Сборка терки. Подгонка деталей терки. | Знать: -правила разметки; - правила безопасной работы при пилении и опиливании. Уметь: -ориентироваться в чертеже изделия; - выполнять разметку и выпилить ручку; - выполнять опиливание; -выполнять подгонку деталей изделия; -выполнять сборку изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Практическое повторение ( 26 часов) Подставка для ножей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-66 | Знакомство с изделием (подставка для ножей). | 2 |  | Комбинированный | Подставка для ножей: детали, материалы для изготовления. Соединение деталей. Выполнение технического рисунка изделия с обозначением размеров. | Знать: -детали изделия; материалы для его изготовления Уметь: - выполнять технический рисунок изделия | Ответы на вопросы. Заполнение технологической карты |  |  |  |  |  |  |
| 67-68 | Последовательность изготовления подставки для ножей. | 2 |  | Комбинированный | Составление последовательности изготовления подставки для ножей | Знать: - названия операций по изготовлению изделия Уметь: -составлять последовательность изготовления изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 69-70 | Выпиливание черновых заготовок. | 2 |  | Практическая работа | Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Технические требования к выполнению данной операции | Знать: - правила безопасной работы при пилении. Уметь: - выполнять черновую разметку и раскрой заготовок деталей | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 71-72 | Изготовление чистовых заготовок. | 2 |  | Практическая работа | Изготовление деталей подставки для ножей по заданным размерам. Технические требования к выполнению данной операции | Знать: - правила безопасной работы при строгании. Уметь: -выстрогать детали подставки по заданным размерам | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 73-74 | Изготовление чистовых заготовок. | 2 |  | Практическая работа | Изготовление деталей подставки для ножей по заданным размерам. Технические требования к выполнению данной операции | Знать: - правила безопасной работы при строгании. Уметь: -выстрогать детали подставки по заданным размерам | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 75-76 | Разметка и выпиливание деталей подставки. | 2 |  | Практическая работа | Разметка и выпиливание заготовок подставки для ножей. Технические требования к выполнению данной операции. | Знать: - правила безопасной работы при пилении. Уметь: - изготавливать чистовые заготовки подставки для ножей | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 77-78 | Изготовление углублений для ножей. | 2 |  | Практическая работа | Разметка углублений. Долбление углублений и удаление лишнего материала. Технические требования к выполнению данной операции | Знать: -правила безопасной работы при долблении. Уметь: - выполнять углубления на деталях изделия | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 79-80 | Соединение подставки на клею. | 2 |  | Практическая работа | Виды клея. Подбор клея для конкретного изделия. Сборка изделия на клею | Знать: -режим склеивания; -правила безопасной работы с клеем. Уметь: -склеивать детали изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| III четверть (182 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебельное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное занятие(4 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Повторный инструктаж по ОТ.. Правила противопожарной безопасности. | 2 |  | Объяснение нового материала. Беседа | План работы на четверть. Инструктаж по охране труда. Инструктаж по противопожарной безопасности. | Знать: - правила безопасной работы в мастерской; -правила противопожарной безопасности в мастерской. | Тестирование |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности ( 53 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | Шпон: виды, свойства, производство. | 3 |  | Объяснение нового материала | Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (лущеный, строганный). Свойства видов, производство шпона. | Знать: - назначение облицовки изделий; - виды шпона, их свойства. Уметь: - определять вид шпона по образцам. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 6-7 | Технология облицовки поверхности шпоном. | 2 |  | Объяснение нового материала | Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды набора шпона («в елку», «в конверт», «в шашку») | Знать: - последовательность операций при облицовке столярных изделий; -применяемые клеи; -виды набора шпона. Уметь: - подготавливать шпон и клеевой раствор к работе по облицовке изделий | Ответы на во- просы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 8-9 | Облицовочные пленочный и листовой материалы. Технология облицовки поверхности изделия пленками | 2 |  | Объяснение нового материала | Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Технология облицовки поверхности изделия пленками. | Знать: - виды и свойства облицовочных пленочных и листовых материалов; - последовательность работы по облицовке поверхностей пленками. Уметь: - определять вид облицовочного материала. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 10-11 | Резьба по дереву. Геометрический орнамент. | 2 |  | Комбинированный | Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при работе. Правила безопасности при резьбе. | Знать: -виды геометрического орнамента; -требования к построению геометрического орнамента. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 12-13 | Разработка орнамента геометрической резьбы для ножек. | 2 |  | Комбинированный | Требования к орнаменту геометрической резьбы. | Знать: - Требования к орнаменту геометрической резьбы. Уметь: -разрабатывать простые геометрические орнаменты. | Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 14-15 | Пробное выполнение геометрического орнамента. | 2 |  | Комбинированный | Приемы резания композиции на учебной доске. Возможный брак при выполнении резьбы | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на учебной доске. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 16-17 | Изготовление шаблона геометрического орнамента. | 2 |  | Комбинированный | Технические требования к шаблону геометрической резьбы. | Знать: - Технические требования к шаблону геометрической резьбы. Уметь: -Изготовлять шаблон геометрического орнамента. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 18-19 | Нанесение орнамента на передние ножки. | 2 |  | Комбинированный | Нанесение орнамента на передние ножки стула. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на передние ножки стула при помощи шаблона. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 20-21 | Резание геометрического орнамента на передних ножках. | 2 |  | Комбинированный | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на передних ножках стула. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 22-23 | Резание геометрического орнамента на передних ножках. | 2 |  | Практическая работа | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на передних ножках стула. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 24-25 | Нанесение орнамента на задние ножки. | 2 |  | Комбинированный | Нанесение орнамента на задние ножки стула. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на задние ножки стула при помощи шаблона. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 26-27 | Нанесение орнамента на задние ножки. | 2 |  | Практическая работа | Нанесение орнамента на задние ножки стула. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на задние ножки стула при помощи шаблона. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 28-29 | Нанесение орнамента на задние ножки. | 2 |  | Практическая работа | Нанесение орнамента на задние ножки стула. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на задние ножки стула при помощи шаблона. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 30-31 | Резание геометрического орнамента на задних ножках. | 2 |  | Комбинированный | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на задних ножках стула. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 32-33 | Резание геометрического орнамента на задних ножках. | 2 | Практическая работа |  | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на задних ножках стула. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 34-35 | Сборка и прозрачная отделка стула. | 2 |  | Комбинированный | Сборка стула. Подгонка деталей стула. Отделка изделий лакированием. Правила безопасной работы при лакировании изделия. Оценка качества изделия. | Знать: - правила безопасной работы; - правила безопасной работы при лакировании. Уметь: -выполнять подгонку деталей изделия; -выполнять сборку изделия; -выполнять отделку изделия; -оценивать качество готового изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Мебельная фурнитура и крепежные изделия ( 14ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-37 | Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц. | 2 |  | Объяснение нового материала | Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды петель. | Знать: -фурнитуру для подвижного соединения сборочных единиц; -что от качества установки фурнитуры зависит качество изделия. Уметь: - выполнять соединение деталей с помощью петель. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 38-39 | Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц. | 2 | Объяснение нового материала |  | Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. | Знать: -фурнитуру для неподвижного соединения сборочных единиц; -то, что от качества установки фурнитуры зависит качество изделия. Уметь: -выполнять соединение деталей с помощью стяжек; -устанавливать мебельный замок; -прикреплять ручку. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| Практическое повторение ( 56ч) ИЗДЕЛИЕ: Дверная ручка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-41 | Знакомство с изделием (дверная ручка) | 2 | Объяснение нового материала |  | Назначение дверной ручки. Украшение дверной ручки в русском народном стиле. | Знать: - материалы для изготовления дверной ручки, название операций по изготовлению изделия. Уметь: - выполнять технический рисунок изделия с обозначением размеров; - украшение дверной ручки в русском народном стиле. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 42-43 | Составление технологической последовательности изготовления дверной ручки. | 2 | Комбинированный |  | Составление технологической последовательности изготовления дверной доски. | Знать: - названия операций по изготовлению дверной ручки. Уметь: - составлять последовательность изготовления дверной ручки. | Заполнение технологической карты |  |  |  |  |  |  |
| 44-45 | Выпиливание черновых заготовок деталей ручек. | 2 |  | Комбинированный | Подбор материала. Выпиливание черновых заготовок деталей дверной ручки с учетом припуска на обработку. Технические требования к выполнению данной операции | Знать: - правила безопасной работы при пилении, подбора Атериала. Уметь: - выполнять разметку и выпиливание заготовки с учетом припуска на обработку. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 46-47 | Изготовление промежуточных брусков и кубиков. | 2 | Комбинированный |  | Правила безопасности при строгании изделия. Выстрагивание промежуточных брусков и кубиков по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать промежуточные бруски и кубики по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 48-49 | Изготовление рукоятки. | 2 |  | Практическая работа | Выстрагивание рукоятки по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать рукоятку по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 50-51 | Изготовление основания. | 2 |  | Комбинированный | Выстрагивание основания по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать оснвание по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 52-53 | Изготовление основания. | 2 |  | Практическая работа | Выстрагивание основания по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать оснвание по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 54-55 | Изготовление шкантов. | 2 |  | Комбинированный | Последовательность изготовление цилиндрической детали. | Знать: -последовательность изготовление цилиндрической детали. Уметь: -изготавливать цилиндрические детали | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 56-57 | Сборка дверной ручки «насухо». Подгонка соединений. | 2 |  |  | Сборка дверной ручки «насухо». Подгонка соединений дверной ручки | Знать: - правила безопасной работы. Уметь: -выполнять подгонку деталей изделия; -выполнять сборку изделия; -оценивать качество готового изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 58-59 | Разработка орнамента геометрической резьбы для основания | 2 |  | Комбинированный | Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при работе. Правила безопасности при резьбе. | Знать: -виды геометрического орнамента; -требования к построению геометрического орнамента. | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 60-61 | Нанесение и резание орнамента геометрической резьбы основания на учебную доску. | 2 |  | Комбинированный | Нанесение и резание орнамента геометрической резьбы основания на учебную доску. | Знать: - последовательность нанесения орнамента; - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы основания на учебную доску. - выполнять резьбу на учебной доске. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 62-63 | Нанесение и резание орнамента геометрической резьбы кубиков на учебную доску. | 2 | Комбинированный |  | Нанесение и резание орнамента геометрической резьбы кубиков на учебную доску. | Знать: - последовательность нанесения орнамента; - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы кубиков на учебную доску. - выполнять резьбу на учебной доске. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 64-65 | Нанесение орнамента геометрической резьбы на основание. | 2 |  | Комбинированный | Нанесение геометрического орнамента на основание. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на основание. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 66-67 | Резание орнамента геометрической резьбы на основании. | 2 | Комбинированный |  | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: выполнять резьбу на основании. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 68-69 | Резание орнамента геометрической резьбы на основании. | 2 |  | Практическая работа | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на основании. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 70-71 | Нанесение орнамента геометрической резьбы на кубики. | 2 |  | Комбинированный | Нанесение геометрического орнамента на кубики. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на кубики. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 72-73 | Резание орнамента геометрической резьбы на кубиках. | 2 |  | Комбинированный | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на кубиках. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 74-75 | Сборка и прозрачная отделка дверной ручки. | 2 |  | Комбинированный | Сборка дверной ручки. Отделка изделий лакированием. Правила безопасной работы при лакировании изделия. Оценка качества изделия. | Знать: - правила безопасной работы при лакировании. Уметь: -выполнять сборку изделия; -выполнять отделку изделия; -оценивать качество готового изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Строительное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элементы оконного блока ( 13 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76-78 | Элементы оконного блока. Изготовление оконных блоков в производственных условиях | 3 | Объяснение нового материала |  | Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг), технические требования к деталям. Изготовление оконных блоков в производственных условиях. Оборудование для производства оконных рам. Разделение труда при производстве оконных блоков | Иметь представление: -об изготовлении оконных блоков в производственных условиях. Знать: - элементы оконного блока; - последовательность изготовления оконного блока Уметь: - ориентироваться в чертежах деталей. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Столярные и плотничные ремонтные работы ( 18 ч) ОБЪЕКТ РАБОТЫ: Столярные верстаки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79-80 | Дефекты столяностроительного изделия и способы их устранения | 2 | Объяснение нового материала |  | Дефекты столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения | Знать: -возможные дефекты столярно-строительных изделий, способы их устранения. Уметь: - определять дефекты столярно-строительных изделий на образцах | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 81-82 | Ремонт столярных верстаков | 2 | Комбинированный |  | Подготовка изделия к ремонту. Ремонт столярных верстаков: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; заделка трещин. Способы устранения дефектов | Знать: -правила безопасной работы; -способы устранения дефектов столярных соединений. Уметь: -составлять дефектную ведомость; -определять последовательность операций по устранению дефектов | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 83-84 | Замена зажимов верстаков | 2 |  | Комбинированный | Подготовка изделия к ремонту. Ремонт столярных верстаков: замена зажимов верстаков. Способы устранения дефектов. | Знать: -правила безопасной работы; -способы устранения дефектов. Уметь: -составлять дефектную ведомость; -определять последовательность операций по устранению дефектов. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 85-86 | Замена резьбовых соединений. | 2 |  | Комбинированный | Подготовка изделия к ремонту. Ремонт парт: замена резьбовых соединений. Способы устранения дефектов. | Знать: -правила безопасной работы; -способы устранения дефектов. Уметь: -составлять дефектную ведомость; -определять последовательность операций по устранению дефектов. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа ( 20 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87-88 | Выполнение технологической карты изделия | 2 |  | Самостоятельная работа | Последовательность выполнения чертежа | Знать: - правила составления технологической карты. Уметь: Составлять технологическую карту | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 89-96 | Точение скалки согласно чертежа. | 8 |  | Самостоятельная работа | Последовательность точения скалки. Анализ выполненной работы. | Знать: - правила безопасной работы. Уметь: -изготавливать скалки; -оценивать качество готового изделия | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Изоляционные и смазочные материалы (4ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97-98 | Теплоизоляционные материалы. Гидроизоляционная пленка | 2 |  | Объяснение нового материала | Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесно-волокнистые плиты, их применение. Гидроизоляционная пленка: виды и применение | Знать: - виды теплоизоляционого материала и сферу их применения; - виды гидроизоляционной пленки. Уметь определять теплоизоляционные материалы по образцам; - определять вид гидроизоляционной пленки | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 99-100 | Смазочные материалы. | 2 |  | Объяснение нового материала | Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металлических изделий. | Знать: - виды смазочного материала и их свойства. Уметь: -выполнять смазку инструментов и оборудования; -подбирать смазочный материал в соответствии с его назначением | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| IV четверть ( 143 часов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебельное производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное занятие( 4 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | Вводное занятие. | 4 |  | Урок-повторение | План работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. Правила противопожарной безопасности в учебной мастерской. | Знать- - правила безопасной работы в мастерской; - правила противопожарной безопасности. | Тестирование |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства ( 1 8 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-10 | Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. | 6 |  | Объяснение нового материала | Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках: положительные и отрицательные стороны производства. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. | Знать: -о механизации и автоматизации на деревообрабатывающем предприятии; -преимуществах и недостатках производства мебели на крупных и мелких предприятиях; |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-16 | Механизация и автоматизация столярных работ. | 6 |  | Объяснение нового материала | Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением | Знать: -о механизации и автоматизации столярных работ; -виды универсальных электроинструментов; -станки с программным управлением, их назначение. | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 17-22 | Механизация и автоматизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. | 4 | Объяснение нового материала |  | Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. Конкурентоспособность предприятия. | Знать: - о механизации облицовочных, сборочных и транспортных работ; -что повышение производительности труда улучшает экономические показатели предприятия, повышает его конкурентоспособность | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 23-24 | Мебельное производство. | 2 |  | Объяснение нового материала | Механизация и автоматизация в столярных мастерских. | Иметь: - представление о производстве на предприятии ЖКХ. | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление секционной мебели ( 22 ч) Школьная мебель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25-26 |  | 2 | Объяснение нового материала |  |  |  | Оформление результатов экскурсии |  |  |  |  |  |  |
| 27-36 | Секционная мебель. | 10 | Объяснение нового материала |  | Секционная мебель: разновидности, преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик), фурнитура | Знать: - конструктивные элементы секционной мебели, ее узлы и детали. Уметь: -выполнять технический рисунок изделия; -ориентироваться в сборочных чертежах | Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| 37-42 | Протяжка узлов и деталей мебели. | 6 | Комбинированный |  | Способы установки и соединения стенок секции. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц. | Знать: - способы установки и соединения стенок секции и используемую при этом фурнитуру. Уметь: -подбирать фурнитуру; -выполнять соединение деталей; -ориентироваться в сборочных чертежах | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 43-46 | Регулировка навески дверей. | 4 | Комбинированный |  | Способы регулировки навески дверей. Фурнитура для подвижного соединения. | Знать: - способы установки и регулировки дверей и используемую при этом фурнитуру. Уметь: -подбирать фурнитуру; -выполнять навеску и регулировку дверей; | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| Плотничные работы ( 12 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47-50 | Дощатый пол: устройство, технология настилки. | 6 | Объяснение нового материала |  | Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. | Знать: -устройство дощатого пола; -технологию его настилки. Уметь: - выполнять технологические операции по настилке пола | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 51-54 | Перегородка: устройство, технология монтажа | 6 |  | Объяснение нового материала | Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию | Знать: - устройство перегородки; - способы ее установки и крепления. Уметь: - выбирать способ установки и крепления перегородки в зависимости от конкретного помещения | Ответы на во- просы. Кон- троль за действием |  |  |  |  |  |  |
| Кровельные и облицовочные материалы ( 4ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-58 | Кровельные материалы. Облицовочные материалы. | 4 |  | Объяснение нового материала | Назначение кровельных материалов. Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый) свойства. Кровельный материал: виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. | Знать: - кровельные материалы, их назначение и виды; - назначение облицовочного материала, его виды. Уметь: - определять вид кровельного материала по образцам; - определять вид облицовочного материала по образцам | Контроль за действием. Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |
| Настилка линолеума ( 14 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59-67 | Линолеум и его Применение. Резка линолеума. | 8 |  | Объяснение нового материала | Линолеум: применение при строительстве зданий. Виды покрытия пола, характерные особенности видов покрытий. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. Организация рабочего места при резке линолеума. Правила безопасной работы. | Знать: - виды линолеума, его характерные особенности; - правила резки линолеума, инструменты для резки; -правила безопасной работы. Уметь: - определять виды линолеума; -организовывать рабочее место при резке линолеума; -рассчитывать длину линолеума с учетом припусков | Ответы на вопросы. Контроль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 68-73 | Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Возможные дефекты в линолеумных полах и их предупреждение. | 6 | Объяснение нового материала |  | Мастика для наклеивания. Виды оснований и линолеума к настилке. Организация рабочего места. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка стыков линолеума и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. Виды дефектов в линолеумных полах. Предупреждение и устранение дефектов | Знать: - виды мастики; - виды основании; -приемы наклеивания линолеума на основание; - виды дефектов в линолеумных полах; - способы предупреждения и устранения дефектов в линолеумных полах Уметь: -организовывать рабочее место; -выполнять операции по наклеиванию линолеума на основание | Ответы на во- просы. Кон- троль за дей- ствием |  |  |  |  |  |  |
| Практическое повторение ( 48 ч). Трибуна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74-75 | Знакомство с изделием (трибуна). Последовательность изготовления трибуны. | 2 |  | Комбинированный | Трибуна: детали, материалы для изготовления. Соединение деталей. Выполнение технического рисунка трибуны с обозначением размеров. Составление последовательности изготовления трибуны. | Знать: -детали изделия; материалы для его изготовления - названия операций по изготовлению изделия Уметь: - выполнять технический рисунок трибуны; -составлять последовательность изготовления трибуны. | Ответы на вопросы. Контроль за действием Заполнение технологической карты |  |  |  |  |  |  |
| 76-78 | Выпиливание черновых заготовок деталей трибуны. | 2 |  | Практическая работа | Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Технические требования к выполнению данной операции. | Знать: - правила безопасной работы при пилении. Уметь: - выполнять черновую разметку и выпиливание деталей трибуны | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 79-90 | Изготовление чистовой заготовки основания. | 2 |  | Практическая работа | Правила безопасности при строгании изделия. Выстрагивание чистовой заготовки основаия по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать чистовую заготовку основания по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 91-92 | Разметка и выпиливание основания. | 2 |  | Практическая работа | Разметка по заданным размерам. Выпиливание основания. Технические требования к выпиливанию. | Знать: -правила разметки; - правила безопасной работы при пилении. Уметь: -ориентироваться в чертеже изделия; - выполнять разметку и выпилить основание; | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 93-94 | Обработка закруглений напильником и шлифовальной бумагой. | 4 |  | Практическая работа | Способы отделки изделия. Обработка закруглений напильником и шлифовальной бумагой. Технические требования к выполнению операций. Оценка качества готового изделия | Знать: - правила безопасной работы при опиливании; -правила безопасной работы при шлифовании изделия. Уметь: - обрабатывать закругления напильником и шлифовальной бумагой. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 95-96 | Разметка и выпиливание колодки. | 2 |  | Практическая работа | Разметка по заданным размерам. Выпиливание колодки. Технические требования к выпиливанию. | Знать: -правила разметки; - правила безопасной работы при пилении. Уметь: -ориентироваться в чертеже изделия; - выполнять разметку и выпилить колодку; | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 97-98 | Изготовление промежуточного бруска. | 2 |  | Практическая работа | Правила безопасности при строгании изделия. Выстрагивание чистовой заготовки промежуточного бруска по заданным размерам. Технические требования к выполнению операции. | Уметь: - выстрогать чистовую заготовку промежуточного бруска по заданным размерам. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 99-100 | Разметка и сверление мест соединения. «Сухая» сборка. | 2 |  | Практическая работа | Инструменты для разметки. Разметка отверстий по заданным размерам. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление глухих и сквозных отверстий. | Знать:-правила разметки; - правила безопасной работы при сверлении. Уметь: -ориентироваться в чертеже изделия; - выполнять разметку отверстий; - выполнять сверление глухих и сквозных отверстий на станке. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 101-102 | Изготовление шаблона орнаментов геометрической резьбы на основание. | 2 |  | Практическая работа | Технические требования к шаблону орнамента геометрической резьбы. | Знать: - Технические требования к шаблону геометрической резьбы. Уметь: -Изготовлять шаблон геометрического орнамента. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 103-104 | Нанесение орнаментов геометрической резьбы для основания на черновую заготовку. | 2 |  | Комбинированный | Нанесение геометрического орнамента на черновую заготовку. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на черновую заготовку. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 105-106 | Пробное резание орнаментов геометрической резьбы. | 2 |  | Комбинированный | Резание орнамента геометрической резьбы основания на учебной доске. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на учебной доске. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 107-108 | Нанесение орнаментов геометрической резьбы на основание. | 2 |  | Практическая работа | Нанесение геометрического орнамента на основание. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на основание. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 109-110 | Резание орнаментов геометрической резьбы на основании. | 2 |  | Практическая работа | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на основании. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 111-112 | Изготовление шаблона орнамента геометрической резьбы на колодку. | 2 |  | Практическая работа | Технические требования к шаблону орнамента геометрической резьбы. | Знать: - Технические требования к шаблону геометрической резьбы. Уметь: -Изготовлять шаблон геометрического орнамента. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 113-114 | Нанесение орнамента геометрической резьбы на черновую заготовку. | 2 |  | Комбинированный | Нанесение геометрического орнамента на черновую заготовку. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на черновую заготовку. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 115-116 | Пробное резание орнаментов геометрической резьбы. | 2 |  | Комбинированный | Резание орнамента геометрической резьбы свечной колодки на учебной доске. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на учебной доске. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 117-120 | Нанесение орнаментов геометрической резьбы на колодку. | 4 |  | Практическая работа | Нанесение геометрического орнамента на свечную колодку. | Знать: - последовательность нанесения орнамента. Уметь: -наносить орнамент геометрической резьбы на свечную колодку. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 121-124 | Резание орнаментов геометрической резьбы на колодке. | 4 |  | Практическая работа | Приемы резания геометрического орнамента. Возможный брак при выполнении резьбы. | Знать: - правила безопасной работы при выполнении геометрической резьбы; -последовательность действий при вырезании. Уметь: - выполнять резьбу на свечной колодке. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| 125-126 | Сборка и прозрачная отделка подсвечника. | 4 |  | Практическая работа | Сборка дверной и отделка подсвечника лакированием. Правила безопасной работы при лакировании изделия. Оценка качества изделия. | Знать: - правила безопасной работы при лакировании. Уметь: -выполнять сборку изделия; -выполнять отделку изделия; -оценивать качество изделия. | Контроль за действием. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |
| Фанера и древесные плиты ( 14ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127-130 | Фанера: виды, изготовление, применение. Свойства фанеры и ее сорта | 6 |  | Объяснение нового материала | Изготовление фанеры, ее виды(клеевая, облицованная строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. | Знать: - виды фанеры; - сферу применения фанеры. Иметь представление: -о процессе изготовления фанеры; - представление о свойствах фанеры, ее сортах и пороках | Ответы на во- просы. Кон- троль за действием |  |  |  |  |  |  |
| 131-135 | Древесностружечные и древесноволокнистые плиты | 6 |  | Комбинированный | Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности обработки. Лабораторная работа: «Определение названий, пороков и дефектов « | Иметь представление: -о процессе изготовления ДСП и ДВП, сфере их применения, дефектах. Уметь: - определять названия, пороки, дефекты по образцам разных видов фанеры и древесных плит. | Ответы на во- просы . Контроль за действием. |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная работа ( 8 ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136-139 | - Тестирование - Изготовление УС-3. | 4 |  | Контроль- ная работа | Последовательность изготовления УС-3. | Знать: - правила безопасной работы. Уметь: -изготавливать соединение УС-3. | Контроль за действием. |  |  |  |  |  |  |
| 140-143 | Изготовление УЯ. | 4 |  | Контроль- ная работа | Последовательность изготовления УЯ. | Знать: - правила безопасной работы. Уметь: изготавливать соединение УЯ. | Контроль за действием. |  |  |  |  |  |  |